附件1：

编号：

云南省     市     县     煤矿

矿井瓦斯等级鉴定报告

鉴定单位：

鉴定日期：

云南省煤矿矿井瓦斯等级

鉴  定  报  告

矿  井  名  称（公章）：

矿          长（签字）：

矿井技术负责人（签字）：

鉴  定  机  构（公章）：

鉴定机构负责人（签字）：

鉴定现场负责人（签字）：

鉴 定 审 核 人（签字）：

编制日期：      年      月     日

目录

一、矿井基本情况简述

（一）矿井概况

（二）矿井生产建设情况

（三）矿井开拓方式及采煤方法

（四）矿井通风方式及主要通风机情况

（五）矿井自然灾害

（六）矿井前两年瓦斯等级鉴定和审批情况

二、鉴定组织机构

（一）煤矿矿井瓦斯等级鉴定资格

（二）鉴定机构负责人名单

三、鉴定方法

（一）鉴定范围和测点布置

（二）鉴定时间

（三）鉴定仪器仪表

（四）测定内容

（五）测定次数

（六）风速测定方法

四、鉴定时生产情况

（一）鉴定月、日生产情况

（二）矿井正常生产条件

五、参数计算

（一）风量计算

（二）瓦斯绝对涌出量计算

（三）瓦斯相对涌出量计算

（四）鉴定月平均日产煤量计算

六、建设矿井瓦斯等级鉴定

七、多回风井瓦斯等级鉴定

八、实测数据与相关报表数据对比分析

九、鉴定结果

十、鉴定结果分析

十一、措施建议

十二、附图、表

十三、附件

鉴定报告编制提纲

一、矿井基本情况简述

1.矿井概况：

①矿井位置：行政区划（属××县××乡管辖），地理坐标（东经××度，北纬××度）。

②交通运输情况：矿区交通运输条件，与主要公路（县、省、国道）、铁路、城镇距离。

③采矿许可证许可的开采范围、拐点坐标、面积。

④地质构造、煤层赋存条件（成煤时期、煤系地层、含煤层数、可采层数、煤种）。

2.矿井生产、建设情况

①矿井沿革（始建时间、设计生产能力、核定生产能力）。

②企业性质（个体私营、集体、股份制、国有煤矿）。

3.矿井开拓及采煤方法

①矿井开拓方式：开拓方式、井口位置、水平划分、采区划分。

②采煤方法：采煤工作面个数、采煤工艺、支护材料及顶板管理方式。

③掘进方式：掘进工作面个数、巷道断面、支护情况。

4.矿井通风

① 矿井通风方式、方法、通风网络。

② 主要通风机型号、电机功率、风量、风压参数。

③ 采、掘工作面通风方式、局部通风机安设位置及参数。

④矿井监测监控系统。

5.矿井自然灾害

①煤层自燃倾向性

②煤尘爆炸性

③突出危险性

6.矿井前两年瓦斯等级鉴定及审批情况

- 二、鉴定组织机构

1.矿井瓦斯等级鉴定资格（批准文件）

2.鉴定组长、测风员及瓦检员姓名及特种作业资格证书证号。

- 三、鉴定方法

1.鉴定范围、测点布置及气体浓度测定

（1）以自然井为单位进行鉴定。

（2）测点布置和气体浓度测定：

①测点选择：矿井总回风巷测风站、各水平、各采区、各采掘工作面回风巷测风站，如无测风站，可选取断面规整、无杂物堆积的一段平直巷道做测点。

②矿井（翼、水平、采区）总回风巷风流瓦斯和二氧化碳浓度测定：

有支架的巷道，距支架梁50mm处测定瓦斯浓度，距巷道底部50mm处测定二氧化碳浓度；

无支架或用锚喷、砌碹支护的巷道，距巷道顶部200mm处测定瓦斯浓度，距巷道底部200mm处测定二氧化碳浓度。以上数据测定均需分别测定3次取其平均值。

③壁式采煤工作面回风流中瓦斯和二氧化碳浓度测定：应在距采煤工作面煤壁线以外10m处的回风巷中，分别测定3次 (测法同前)，取其平均值。其他采煤方法参照此方法执行。

④掘进工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度测定：应在掘进工作面回风距汇风口10-15m处测瓦斯浓度（测法同前）；在工作面第一架棚左、右柱窝距帮、底各200mm处测定二氧化碳浓度，分别测定3次取其平均值。

2.鉴定时间

选择矿井瓦斯涌出量最大的月份（7—9月）为鉴定月，并在鉴定月的上、中、下旬各取1天（间隔不少于7日），每天分3个班，每班3次进行。

3.鉴定仪器、仪表

高、中、微速风表，电子风表，光学瓦检仪，温度计、湿度计、气压表、皮尺、钢卷尺、秒表等规格、型号。

4测定内容

风速、瓦斯和二氧化碳浓度、巷道断面、温度、湿度、气压。

5.测定次数

鉴定月每旬一天，每天三班，每班三次（每小时测定一次，巷道断面等仅测一次)。

6.风速测定方法

采用侧身法。

- 四、鉴定月矿井生产情况

1.鉴定月、日生产情况。

2.矿井正常生产条件(为核定日产量的60%～110%)。

- 五、参数计算

1.风量计算

（1）使用机械式风表：Q ＝ 60(S-0.4)V真             m3/min

V真＝ K表·V表+ B表

式中：

Q ——风量   m3／min；

V真——风表真风速   m/s

K表——风表启动初速的常数（见风表校正曲线）

B表——风表校正常数（见风表校正曲线）

V表——风表指示风速（风表表速除以60），m/s

S——巷道断面积，m2

（2）使用电子式风表：Q＝ 60(S-0.4)V电            m3/min

式中：V电——电子风表指示风速，m/s

2. 绝对瓦斯涌出量计算方法：

矿井、采区或工作面等测定区域绝对瓦斯涌出量是指单位时间内该区域涌出的瓦斯总量，取鉴定月3个测定日中最大的日平均值。绝对瓦斯涌出量为井巷瓦斯涌出量与抽采瓦斯量之和。风排瓦斯涌出量为所有进、回风测点瓦斯流量之差，当测定区域有多个进、回风巷道时，绝对瓦斯涌出量包括所有通风回路瓦斯涌出量之和；抽采瓦斯量取当月抽采瓦斯量（包括地面、井下抽采量）的平均值（不包括排放到测定区域回风巷的局部抽采瓦斯量）。测定日每个通风回路的绝对瓦斯涌出量可按照公式（1）计算：

q绝 =q排+q抽            （1）

式中：

q绝—测定区域绝对瓦斯（或二氧化碳）涌出总量，m3/min；

q抽—测定区域抽采瓦斯（或二氧化碳）纯量，m3/min，取鉴定月的平均值；

q排—测定区域日平均风排瓦斯（或二氧化碳）量，m3/min。

q排=1ni=1nq排i=1100×ni=1n(Q回i⋅C回i−Q进i⋅C进i)  （2）

式中：

n—班制，矿井采用三班制时n=3，矿井采用四班制时n=4；

i—测定班序号，采用三班制的矿井i=1，2，3；采用四班制的矿井i=1，2，3，4；

q排i—第i班的风排瓦斯（或二氧化碳）量，m3/min；

Q回i—第i班回风巷风流中的风量，取当班测定3次的平均值，m3/min；

C回i—第i班回风巷风流中的瓦斯（或二氧化碳）浓度，取当班测定3次的平均值，%；

Q进i—第i班进风巷风流中的风量，取当班测定3次的平均值，m3/min；

C进i—第i班进风巷风流中的瓦斯（或二氧化碳）浓度，取当班测定3次的平均值，%。

3.相对瓦斯涌出量计算方法：

矿井、采区、采煤工作面的相对瓦斯涌出量为日绝对瓦斯涌出总量与月平均日产煤量的比值。相对瓦斯涌出量可按公式（3）计算：

q相=1440×qmax/D            （3）

式中：

q相——相对瓦斯涌出量，m3/t；

qmax——绝对瓦斯涌出量，m3/min；

D——月平均日产煤量，t/d。

六、建设矿井的瓦斯等级鉴定（生产矿井可省略）

1.在没有采区投产的情况下，当单条掘进巷道的绝对瓦斯涌出量大于3m3/min时（按本文第三条第一款第④小点测定），矿井定为高瓦斯矿井；

2.在有采区投产的情况下，任一采煤工作面的绝对瓦斯涌出量大于5m3/min时，矿井定为高瓦斯矿井；

3.在矿井的开拓、生产范围内有突出煤层的矿井为煤与瓦斯突出矿井；在开拓、生产范围内有突出岩层的矿井即为岩石与二氧化碳（瓦斯）突出矿井。

七、多回风井的矿井瓦斯等级鉴定（单风井可省略）

1.测定并计算各回风井的风量、瓦斯绝对涌出量。

2.将各回风井的瓦斯绝对涌出量相加得到矿井瓦斯绝对涌出总量。

3.用计算公式计算出矿井瓦斯的相对涌出量。

4.《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》规定确定矿井瓦斯等级。

- 八、实测数据与有关报表数据对比分析

鉴定实测数据与最近6个月以来矿井安全监控系统的监测数据、通风报表和产量报表数据相差超过10%的，应当分析原因，必要时应当重新测定。

- 九、鉴定结果

根据以上测定和计算得出如下：

矿井相对瓦斯涌出量为：    m3/t；

矿井绝对瓦斯涌出量为：   m3/min；

矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量为：    m3/min；

矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量为：    m3/min；

根据《<煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》第八、第九、第十条规定，确定矿井瓦斯等级。

- 十、鉴定结果分析

1.根据开采情况，工作面煤层 、埋深、瓦斯(二氧化碳)来源构成情况,进行鉴定结果分析。

2.分析瓦斯和二氧化碳涌出量与前一年相比的变化情况、结合实际分析其变化原因。

十一、措施建仪

结合矿井通风瓦斯方面存在的问题，提出有针对性的建议意见（不应套话和雷同）。

- 十二、附图、表

1.矿井通风系统示意图及测点布置情况（鉴定单位对图纸真实、准确性负责。）

（1）在近期矿井采掘工程平面图的基础上绘制通风系统平面图。

（2）准确标注测定地点（用·标在测点内，并用斜线引出标注）。

（3）按设计规范规定标注图列、标签、比例等（比例可按1：2000 或1：1000，如图纸较大，可将矿界以外的部分略去，以便装订在报告文本中）。

（4）标签需签名和注明成图时间，并加盖鉴定机构公章。

2.表一 矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定原始记录表

3.表二 矿井瓦斯和二氧化碳涌出量基础数据表

4.表三 矿井瓦斯等级鉴定和二氧化碳测定结果表

5.表四 矿井瓦斯来源分析表

6.表五 矿井基本情况表

7.表六 鉴定人员签字表（姓名、学历、专业、职称、年龄、从业年限、证书证号、本人签字）

- 十三、附件

1.瓦斯等级鉴定结果上报审查表（在封一后面）

2.鉴定用风表及光学瓦检仪检定报告复印件

3.鉴定的测风员、瓦检员特种作业资格证复印件

4.最近5年内矿井煤尘爆炸性鉴定报告复印件

5.最近5年内煤层自燃倾向性鉴定报告复印件

6.矿井煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出、喷出情况

7.矿井瓦斯等级鉴定合同书或协议书

表一     矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定原始记录表

矿      井             测点：

| 旬别 | 班 次 | 测定 次数 | 表速 格/分 | 真风速 m/s | 断面积 m2 | 风量 m3/min | 空气 温度 OC | 相对 湿度 % | 大气压 KPa | CH4 % | CO2 % | 抽放量m3/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上旬 日 | 夜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中旬 日 | 夜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下旬 日 | 夜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、风表校正曲线为：V真＝

2、四班制生产矿井按四班制绘制表格。

3、抽放量是指测点所控制区域的抽放量。

矿长（签字）：                 县级煤炭行管部门现场监督人员（签字）：

现场测定人员（签字）：

| 测 点 名 称 | 气 体 名 称 | 旬 别 | 日 期 | 第一班 |  |  | 第二班 |  |  | 第三班 |  |  | 日平均风排量 | 抽 采 瓦 斯 量 | 涌 出 总 量 | 月 工 作 天 数 | 月 产 煤 量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风量 | 浓度 | 涌出量 | 风量 | 浓度 | 涌出量 | 风量 | 浓度 | 涌出量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m3/min | % | m3/min | m3/min | % | m3/min | m3/min | % | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | d | t |  |
|  | 瓦斯 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧 化碳 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧 化碳 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二                                           矿井瓦斯和二氧化碳涌出量基础数据表

矿                   井                                                                              年       月

说明：月产量指测点所控制区域的月产量

表三

矿井瓦斯等级鉴定和二氧化碳测定结果表

矿             井                                                                      年      月

| 矿井、 采区、工作面名称 | 气 体 名 称 | 三旬中最大 一天的涌出量 m3/min |  |  | 月实际工作天数 d | 月产煤量 t | 月平 均日 产煤量 t/d | 相对 涌出量 m3/ t | 矿井瓦斯等级 | 上年度瓦斯等级 | 上年度瓦斯涌出量 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝对量 | 相对量 |  |
|  |  | 风排量 | 抽放量 | 总量 |  |  |  |  |  |  | m3/min | m3/ t |  |
|  | 瓦斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表四                                        矿井瓦斯来源分析表

矿            井                                                                       年      月

| 旬别 | 瓦斯涌出 总 量 | 掘进工作面 |  | 采煤工作面 |  | 其他（ 巷道围岩、采空区、邻近层等） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绝对涌出量 | 占 | 绝对涌出量 | 占 | 绝对涌出量 | 占 |
|  | m3/min | m3/min | % | m3/min | % | m3/min | % |
| 上旬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中旬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下旬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与上年比瓦斯涌出量变化原因 |  |  |  |  |  |  |  |

表五

矿井基本情况表

| 矿井名称 |  |  | 隶属关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  | 法人代表 |  |  |
| 矿井职工数 |  |  | 下井职工人数 |  |  |
| 井田面积（km2） |  |  | 可采储量 |  |  |
| 矿井现状 | □生产 □基建 |  | 投产日期 |  |  |
| 设计生产能力（Mt/a） |  |  | 核定生产能力（Mt/a） |  |  |
| 上年度原煤产量Mt/a |  |  | 本年度计划产量 |  |  |
| 可采煤层数 |  |  | 现开采煤层名称 |  |  |
| 煤层开采顺序 |  |  | 地质构造复杂程度 |  |  |
| 煤层倾角（度） |  |  | 主采煤层名称、厚度(m) |  |  |
| 开拓方式 |  |  | 井筒数 |  |  |
| 水平数 |  |  | 现开采水平 |  |  |
| 采区数 |  |  | 现开采采区名称 |  |  |
| 采煤工作面数 |  |  | 煤巷掘进工作面个数 |  |  |
| 采煤方法 |  |  | 采煤工艺 |  |  |
| 顶板管理方法 |  |  | 掘进方式 |  |  |
| 通风方式、方法 |  |  | 主要通风机 | 型号、台数 |  |
|  |  |  |  | 电机功率(kW) |  |
| 矿井总进风量（m3/min） |  |  | 矿井总回风量（m3/min） |  |  |
| 矿井等积孔（m2） |  |  | 突出煤层名称 |  |  |
| 地面抽放泵型号及台数 |  |  | 抽放泵电机功率（kW） |  |  |
| 井下移动抽放泵型号及台数 |  |  | 移动抽放泵电机功率 |  |  |
| 抽放管路直径及长度 |  |  | 瓦斯抽放方法 |  |  |
| 瓦斯泵站负压（kPa） |  |  | 瓦斯抽放浓度（%） |  |  |
| 上年度抽放量（m3） |  |  | 抽放瓦斯利用率（%） |  |  |
| 安全监控系统型号 |  |  | 生产厂家 |  |  |
| 监控系统安装时间 |  |  | 联网情况 |  |  |
| 甲烷传感器数量 |  |  | 瓦斯检查报警仪有效台数 |  |  |
| 瓦检员数量 | 应配人数 |  | 自救器数量 | 应配台数 |  |
|  | 实配人数 |  |  | 实配台数 |  |
| 其他需说明的情况 |  |  |  |  |  |

表六

鉴定人员基本情况表

| 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 从业年限 | 年龄 | 证书证号 | 本人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

瓦斯等级鉴定结果上报审查表

| 煤矿（矿井）名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉴 定 单 位 |  |  |  |  |  |
| 鉴 定 日 期 |  |  |  |  |  |
| 鉴 定 结 论 |  |  |  |  |  |
|  | 矿井相对瓦斯涌出量 |  | m3/t | 矿井绝对瓦斯涌出量 | m3/min |
|  | 采面最大绝对瓦斯涌出量 |  | m3/min | 掘进面最大绝对瓦斯涌出量 | m3/min |
| 煤与瓦斯突出情况 |  |  |  | 瓦斯喷出情况 |  |
| 上年度瓦斯等级 |  |  |  | 鉴定月矿井生产状况 |  |
| 煤矿（矿井）意见： 负责人（签字）： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 鉴定单位意见： 负责人（签字） （鉴定单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 县级煤炭行业管理部门（云南煤化工集团公司、省监狱管理局）意见： 负责人（签字） （部门公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 州、市级煤炭行业管理部门（云南煤化工集团公司、省监狱管理局）意见： 负责人（签字） （部门公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 附件2 云南省2012年度矿井瓦斯等级鉴定结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填报单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 矿井名称 | 矿井类型 | 生产许可证号 | 生产能力(万吨/年） | 矿井最大深度（m） | 瓦斯等级 | 矿井瓦斯 |  | 工作面最大瓦斯涌出量 |  | 矿井二氧化碳 |  | 瓦斯抽采量(m³/min) | 月产煤量t | 月平均日产煤量(t/d) | 月实际工作天数d | 开采煤层最短发火期d | 自燃发火倾向性 | 煤尘爆炸性 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝对涌出量 （m³/min） | 相对 涌出量 （m³/t） | 回采 （m³/min） | 掘进 （m³/min） | 绝对涌出量 （m³/min） | 相对 涌出量 (m³/t) |  |  |  |  |  |  |  |  |

主题词：经济管理  煤炭  瓦斯  等级鉴定△  通知

抄送：省政府和段琪副省长，赵副秘书长，秘书八处，省安全生产监督管理局，云南煤矿安全监察局，省能源局。

云南省工信委办公室               2012年6月14日印发

打印：赵向菊                  校对：段明文（共印40份）